重庆市梁平区生态环境局

审查建设项目环评信息公示表

重庆市梁平区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2025年4月24日—2025年4月29日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.cqlp.gov.cn/sthjj/zwxx_29325/gsgg_29327/hjyxpjspgs/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：lphbjjgk@163.com，传真：53685909，通讯地址：梁平区双桂街道银桂路11号，邮编：405200；电话：53222753。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 主要环境影响和环境保护 对策与措施 | 相关部门 意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蟠龙山采石场扩建项目 | 重庆市梁平区蟠龙镇义和村2组 | 重庆蟠龙山碎石有限责任公司 | 重庆利田环保技术研究院有限公司 | 本项目在现有矿山开采区基础上，扩大0.1387 km2（由原0.0702km2变为0.2089km2），开采标高由原+785m～+690m 变为+790m～＋670m。在现有工业广场及生产设备基础上，新增1条机制砂生产线（含制砂机、筛子、输送带），同时延长现有生产线生产时间，扩建完成后全厂年产砂石（含水洗砂）、水稳层混合料、机制砂生产规模100万吨。 | （1）严格落实生态保护措施。 施工期，尽量减少临时占地；合理安排施工时间；施工结束后及时将施工场地内遗留的砂石骨料等清理干净；施工过程中产生的弃方运至排土场内。执行"边开采边复垦"制度，按台阶开采进度同步实施生态修复。优先移栽地表灌木至排土场，利用表土天然种子库加速植被恢复；严格限定开采边界。禁止捕猎野生动物，通过"草-灌木"复合植被营造栖息环境。分区设置4大防治区，施工期全面实施表土剥离与临时覆盖，配套截排水沟、沉砂池；运营期，矿石加工区封闭除尘，干旱期喷雾降尘；排土场边坡撒播草籽临时固土。建设截排水系统并定期清理，实施高坡削平及挡墙工程，建立边坡安全监测机制。基底坡度>1:5时削成阶梯状，南/西侧设5m挡墙，低洼区无需截排沟。覆土厚度匹配植被类型，禁用外来物种，恢复植被覆盖率不低于周边水平。采空区优先回填矿山剥离物，表土用于平台复垦，耕地复垦保持原耕作质量，裸岩荒地恢复为林草地，选用本地适生植物，确保景观协调性。 （2）严格落实水污染防治措施。 施工期，员工的生活污水依托现有化粪池处理后用做农家肥，不外排。设置隔油、沉砂池等水处理设施，场地四周设排水沟，施工机械维护和冲洗废水经处理后回用于施工期防尘洒水。 运营期，运营期生活污水依托现有化粪池处理后用于周边林地农肥，不外排。水洗砂生产废水依托现有废水处理系统处理后循环使用，不外排。开采区初期雨水依托现有集水坑（4500m3），排土场及工业场地依托现有沉砂池（300m3）处理后用于矿区、场内运输道路和排土场等的洒水降尘。矿区其他未能流入集水坑及沉砂池的雨水，依托办公楼现有三级沉淀池（300 m3）处理后排出矿区。 （3）严格落实废气污染防治措施。 施工期，房屋搭建及装修过程中采取洒水抑尘，搬运、堆放建筑材料做到轻拿轻放，尽量降低扬尘。 运营期，开采区：表土植被采用随剥随除的方式，表土采取即挖即运的方式，保持表土湿度，减少粉尘产生量；对采场内主要运输道路等进行定期洒水降尘；对机械设备加强日常维护，减少尾气排放。工业场地：破碎粉尘通过设备自带的收集管道收集后，依托现有布袋除尘器处理后通过1根25m高的 1#排气筒（DA001）及1根25m高的2#排气筒（DA002）排放，新增机制砂生产线粉尘通过新增1套3#布袋除尘器处理后通过1根15m 高的3#排气筒（DA003）排放。进料机、制砂机、对辊机、8#筛分机进料口和出料口设置喷雾降尘系统，成品暂存区设置喷头洒水抑尘。工业场地进行硬化处理，定期对场地洒水。注意除尘器设施的维修保养，确保废气处理系统正常运行。表层剥离物在排土场内堆放后，进行压实处理，采用洒水车和喷水机定期洒水。 （4）严格落实噪声污染防治措施。 施工期，采取合理安排并限制作业时间、选用低噪声设备和工艺等措施降低噪声污染。 运营期，选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；加强机械设备保；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；工业场地生产加工车间采用彩钢棚密闭处理，采取基础减震、密闭隔声措施；禁止夜间（夜间22:00～次日6:00）生产作业；外部运输作业安排在白天，经过声环境敏感点时限速、禁鸣。 （5）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。 施工期，产生的建筑垃圾送至指定的建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾定点收集后由环卫部门统一收集处理。废旧包装交由专门的物资回收单位回收处置。 运营期，矿山剥离物通过分期建设排土场实现有序堆存：一期排土场（库容20万m³）设置5m挡墙及300m³沉砂池收集雨水，二期排土场（库容140万m³）配套5m挡墙，均利用矿区低洼地形建设。剥离物全部用于土地复垦及矿坑回填，同步实施边开采边复垦策略。除尘器捕集粉尘定期清理后作为产品外售。沉砂池及洗车池泥沙、压滤污泥经袋装暂存后用作覆土材料。废原材料包装袋依托现有固废暂存间贮存并定期外售。机修废润滑油及含油棉纱规范贮存于厂区6m²危废间，定期移交资质单位处置。生活垃圾维持现有收运体系，由环卫部门统一清运。 （6）严格落实环境风险防范措施。 柴油储存区地面进行重点防渗，柴油储罐周围设置容积不小于50m3的围堰，储罐区上方设置雨棚，防止雨水进入围堰内；存放的润滑油等液态物料和液态危废下方应设置托盘等防漏措施。 | 重庆市梁平区发展和改革委员会核发了《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码： 2501-500155-04-05-335460）。 | / |